TÀI LIỆU KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Xe Dò Đường — Line Follower Robot

| Thành phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| Vi điều khiển | PIC18F2685 – 28-pin DIP, 96KB Flash, 3936B RAM, 20MHz crystal |
| Ngôn ngữ / Compiler | C language – MPLAB X IDE + XC8 Compiler |
| Driver motor | TB6612 Dual H-Bridge – PWM 20kHz, điều khiển 2 motor DC |
| Cảm biến dò đường | 3 × IR Sensor (SL/SM/SR) – Active-LOW – RA0/RA1/RA2 |
| Cảm biến siêu âm | HC-SR04 – Trigger RB4, Echo RB5 – dừng ≤2cm (Station), ≤5cm (END) |
| Thuật toán điều khiển | Lookup Table 8 pattern – không PID, không số thực |
| Lọc nhiễu | Chatter Filter N=3 (majority window) – loại spike <3 mẫu |
| State machine | 9-State FSM: IDLE→FOLLOW_LINE→STATION→STOP→BACK→NAV→BACK→ERROR→END |

# Nội Dung  —  Contents

- 1. Mục Tiêu Thiết Kế  (Design Objectives)

- 2. Kiến Trúc Phần Mềm  (Design Item Diagram)

- 3. Ý Tưởng Điều Khiển  (Control Idea) — 7 Tình Huống

- 4. Mức Độ Ưu Tiên Ngắt  (Timer Priority)

- 5. Tại Sao Dùng Chatter Filter?

- 6. Kết Quả Đạt Được  (Achieved Results)

- 7. Algorithm Overview — Bố Trí Sensor & Lookup Table

- 8. Chi Tiết Từng Trạng Thái FSM  (State Detail)

- 9. Motor & TB8833 Driver

- 10. Cấu Hình GPIO, Timer, Pin Map  (Driver Config)

- 11. Khung Code C  (C Code Skeleton)

- 12. Bảng Chuyển State & Flag  (Transition & Flags)

- 13. Chatter Filter — Code & Giải Thích

- 14. Vòng Lặp Chính & Timer  (Main & Timers)

- 15. Kế Hoạch Tiếp Theo  (Planned Work)

# 1. Mục Tiêu Thiết Kế  —  Design Objectives

Line Following  |  Bám đường

• Đọc 3 IR sensor (SL/SM/SR) trên RA0/RA1/RA2 mỗi 2ms qua Timer 0 ISR

• Tổng hợp pattern 3-bit (0–7) → tra bảng Lookup Table → lệnh motor

• Tạo xung PWM 20kHz qua CCP1 & CCP2 điều khiển TB8833 dual H-bridge

• Lọc nhiễu Chatter N=3: cần 3 mẫu liên tiếp giống nhau để đổi state

• 9-State FSM điều phối toàn bộ hành vi robot

Station & LED Flash  |  Trạm + LED

• HC-SR04 đo khoảng cách — dừng khi dist ≤ 2cm tại Station và ≤ 5cm tại END

• LED1 (RC2): bật khi Start, tắt khi END

• LED2 (RC1): nháy 200ms khi lấy bi thành công tại trạm

• Sau lấy bi: lùi 250mm (đo bằng siêu âm) → pivot turn → FOLLOW_LINE

# 2. Kiến Trúc Phần Mềm  —  Design Item Diagram

Phần mềm được tổ chức thành 4 khối chính, mỗi khối chạy trong ngữ cảnh timer riêng:

| Module | Timer / Context | Hàm chính | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Main() | Khởi tạo + while(1) | set_Init() | Khởi tạo tất cả driver theo đúng thứ tự. Chạy FSM dispatcher |
| Main() | while(1) loop | while(true) — switch(current_state) | Dispatch state update() tương ứng mỗi vòng lặp |
| Timer 0 | ISR mỗi 2ms | chartering() led() timer_get_ms() | Đọc IR sensor, lọc chatter, cập nhật state robot. Điều khiển LED1/LED2. Tính thời gian chờ lấy/thả bi |
| Timer 1 | ISR 100μs | readEcho() | Đo xung Echo HC-SR04, tính dist_cm = pulse_μs/58. Dừng ≤2cm (Station), ≤5cm (END) |
| Timer 2 | Hardware CCP auto | duty_motor(pin,A) | Cập nhật duty PWM CCP1/CCP2 cho 2 motor DC qua TB8833. 20kHz, 8-bit (0–255) |

## 2.1 Luồng 9 Trạng Thái FSM

| State | Mô tả ngắn | Chuyển sang |
| --- | --- | --- |
| IDLE | Chờ nút bấm RB7 (active-LOW). Motor dừng, LED tắt | FOLLOW_LINE khi run_flag=1 |
| FOLLOW_LINE | Đọc sensor, tra bảng, chạy motor. State chính | NAV / STATION / ERROR / END |
| STATION | Bám line chậm (50%), đo HC-SR04 liên tục. dist≤2cm → dừng | STATION_STOP |
| STATION_STOP | Dừng, kích servo gắp bi 2s. Poll ball_ok (RB3) | STATION_BACK (ok) / FOLLOW_LINE (timeout) |
| STATION_BACK | Lùi 250mm đo bằng siêu âm, không dùng sensor line | NAVIGATION |
| NAVIGATION | Tra route_table[cur_node] → TURN_L/R/STR. Xác nhận qua SM | FOLLOW_LINE |
| BACK | Lùi 800ms reset FSM về IDLE (sau lỗi hoặc lệnh reset) | IDLE |
| ERROR | Phân loại ERR_NOISE/LOSTLINE, retry ≤3 lần, timeout 5s | FOLLOW_LINE / END |
| END | Thả bi (RC4 HIGH 500ms), LED1 tắt, chờ nút reset | IDLE |

# 3. Ý Tưởng Điều Khiển  —  Control Idea

7 tình huống đặc biệt trong quá trình xe hoạt động và cách hệ thống xử lý từng trường hợp:

1. Line Lost  /  Mất line

[EN] When the robot encounters a line break (sensor = 000), the system does NOT immediately react. It maintains the previous direction of movement for 0.2–0.5 seconds using last_valid_pat. Only after miss_count >= MISS_THRESH (10 cycles) does error_flag = 1 trigger STATE_ERROR.

[VI] Khi xe gặp đoạn đứt line (sensor = 000), hệ thống KHÔNG xử lý mất line ngay. Hệ thống duy trì hướng di chuyển trước đó khoảng 0.2–0.5 giây bằng cách dùng last_valid_pat. Chỉ sau khi miss_count >= MISS_THRESH (10 chu kỳ) mới set error_flag=1 chuyển STATE_ERROR.

2. Three-Way Junction  /  Ngã 3

[EN] The robot does NOT turn immediately at the T-junction. It stops at the Station for 2 seconds at dist <3cm to allow the ball-pickup mechanism to operate. After successful pickup, the robot reverses ~250mm using the ultrasonic sensor (NOT the line sensor). Once reversed, it performs a pivot turn to the right. The system then reactivates the line sensor and when it detects the line again, returns to FOLLOW_LINE.

[VI] Tại ngã 3, xe KHÔNG rẽ ngay mà dừng tại Station trong 2 giây với khoảng cách <3cm để cơ cấu lấy bi hoạt động. Sau khi lấy thành công, xe lùi ~250mm dùng cảm biến siêu âm (KHÔNG dùng cảm biến line). Khi lùi đủ khoảng cách, xe thực hiện quay tại chỗ (pivot turn) sang phải. Sau đó hệ thống kích hoạt lại cảm biến line và chuyển về FOLLOW_LINE.

3. Station — Ball Pickup  /  Trạm lấy bi

[EN] When the robot moves to the Station, the system continuously measures distance using HC-SR04. When dist < 2cm, the robot stops and the ball collection mechanism activates (GRAB_PIN = RC3 HIGH). After a 2-second wait to complete the pickup, the robot transitions to STATION_BACK. If ball_ok is not detected within 2s (timeout), the robot continues to FOLLOW_LINE.

[VI] Khi xe di chuyển đến Station, hệ thống đo khoảng cách liên tục bằng HC-SR04. Khi dist < 2cm, xe dừng và cơ cấu lấy bi hoạt động (GRAB_PIN=RC3 HIGH). Sau thời gian chờ 2s, nếu ball_ok=1 (RB3 active-LOW) xe chuyển sang STATION_BACK. Nếu timeout 2s không phát hiện bi → tiếp tục FOLLOW_LINE.

4. Curve / Bend  /  Đường cua

[EN] The system classifies sensor states into command levels. Soft commands (pattern 011 or 110): slight speed difference between left/right wheels for smooth turns. Hard commands (pattern 001 or 100): one wheel stops completely for sharp pivot turns. The 3-bit pattern directly maps to motor PWM via the lookup table — no PID calculation needed.

[VI] Hệ thống phân loại trạng thái cảm biến thành các mức lệnh. Lệnh nhẹ (pattern 011 hoặc 110): hiệu tốc độ nhỏ giữa 2 bánh để cua mượt mà. Lệnh mạnh (pattern 001 hoặc 100): một bánh dừng hoàn toàn để cua gắt. Pattern 3-bit ánh xạ trực tiếp ra duty PWM motor qua bảng tra — không cần tính PID.

5. Intersection (Cross)  /  Ngã 4

[EN] The system detects the intersection when sensor = 111 (all three sensors see black). After identifying the intersection, the system temporarily ignores sensor data and controls the robot to move straight for 100–200ms. Once past the intersection, the system reactivates the sensors and resumes normal line following.

[VI] Hệ thống phát hiện ngã 4 khi sensor = 111 (cả 3 cảm biến thấy đen). Sau khi xác định giao lộ, hệ thống TẠM THỜI BỎ QUA dữ liệu cảm biến và điều khiển xe đi thẳng trong khoảng thời gian ngắn (100–200ms). Khi vượt qua giao lộ, hệ thống kích hoạt lại cảm biến và tiếp tục bám line bình thường.

6. END — Ball Release  /  Điểm thả bi

[EN] When the robot approaches the END point (dist ≤ 5cm), the system slows down and continues forward for 200–500ms to ensure mechanical contact with the container. Then it activates the ball release mechanism (RELEASE_PIN = RC4 HIGH for 2 seconds), stops the robot, turns off LED1, and resets the system to begin the next cycle.

[VI] Khi xe tiến đến gần điểm END (khoảng cách ≤ 5cm), hệ thống giảm tốc và tiếp tục tiến thêm 200–500ms để đảm bảo tiếp xúc cơ học với thùng chứa. Sau đó kích hoạt cơ cấu thả bi (RELEASE_PIN=RC4 HIGH trong 2 giây), dừng xe, tắt LED1, reset hệ thống để bắt đầu chu trình tiếp theo.

7. Checkpoint Recovery  /  Khôi phục Checkpoint

[EN] The system uses two physical buttons (RUN / STOP) to control continuation after an error. 3 checkpoints are managed via a state variable (checkpoint_id) in the program. CP1=Start, CP2=After station (ball_taken=true), CP3=Near END. When the robot encounters an error: press STOP, reposition the robot at the checkpoint, press RUN — the system automatically detects the position and continues the corresponding task.

[VI] Hệ thống sử dụng hai nút nhấn vật lý (RUN/STOP) để điều khiển tiếp tục hoạt động sau lỗi. 3 checkpoint được quản lý qua biến trạng thái (checkpoint_id). CP1=Bắt đầu, CP2=Sau station (ball_taken=true), CP3=Gần END. Khi gặp lỗi: nhấn STOP, đặt lại xe tại checkpoint và nhấn RUN — hệ thống tự xác định vị trí và tiếp tục nhiệm vụ tương ứng.

ℹ Biến checkpoint_id: 1=ban đầu → 2=sau station (ball_taken=true) → 3=gần END. clear_all_flags() KHÔNG reset checkpoint_id — biến này chỉ reset khi chu trình hoàn thành.

# 4. Mức Độ Ưu Tiên Ngắt Timer  —  Timer Priority

| Ưu tiên | Timer | Chế độ / Period | Hàm ISR | Lý do ưu tiên này |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — CAO NHẤT | Timer 1 | High Priority ISR 100μs (prescale 1:1) | readEcho() | Đo xung Echo HC-SR04 yêu cầu chính xác cấp μs. Bỏ lỡ Edge → sai khoảng cách → xe không dừng đúng vị trí. Phải xử lý ngay, không được trì hoãn. |
| 2 — TRUNG BÌNH | Timer 0 | Low Priority ISR 2ms (system tick) | chartering() led() timer_get_ms() | Nhịp tim hệ thống: đọc IR sensor, lọc chatter, cập nhật FSM state, điều khiển LED, tính thời gian. Cho phép bị ngắt bởi Timer1 khi đang đo HC-SR04. |
| 3 — THẤP NHẤT | Timer 2 | Hardware CCP 100μs auto | duty_motor() | Timer2 là bộ đếm cơ sở cho module CCP PWM phần cứng. CPU chỉ ghi CCPR1L/2L khi cần thay đổi duty — hardware tự phát PWM liên tục mà không cần ISR mỗi chu kỳ. |

⚠ PIC18F2685 phân chia High Priority (GIEH bit) và Low Priority (GIEL bit). Timer1 dùng High Priority ISR để đảm bảo không bao giờ bị trễ khi đang đo Echo HC-SR04.

# 5. Tại Sao Dùng Chatter Filter?

## 5.1 Vấn Đề — Tín Hiệu IR Bị Nhiễu

Tín hiệu từ cảm biến hồng ngoại có thể bị nhiễu bởi:

- Ánh sáng môi trường thay đổi (đèn huỳnh quang, ánh nắng trực tiếp)

- Rung động cơ học từ motor DC khi chạy với tốc độ cao

- Nhiễu điện từ (EMI) từ driver motor TB8833 khi đổi chiều

- Phản xạ sáng không đồng đều trên bề mặt track

## 5.2 Phương Pháp Đã Chọn — Consecutive N-Sample Filter

Hệ thống dùng phương pháp lọc dựa trên cửa sổ trượt kết hợp majority voting (N=3 mẫu liên tiếp):

| Phương pháp | Ưu điểm | Nhược điểm | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Đọc thẳng (không lọc) | Phản ứng tức thì (0ms) | Dễ bị spike/glitch → xe giật lái | Không dùng |
| Trung bình N mẫu | Ổn định | Tốn RAM N×byte, phức tạp | Không phù hợp PIC18 RAM hạn chế |
| Majority voting cửa sổ trượt | Thực tế hơn average | Phức tạp hơn consecutive | Xem xét |
| Consecutive N=3 ★ | Chỉ 3 byte RAM, đơn giản, trễ ≈3ms chấp nhận được | Không lọc được nhiễu >3 chu kỳ | ĐÃ CHỌN |

ℹ N=3 lọc được spike ≤2 chu kỳ (≤2ms). Nhiễu kéo dài ≥3 chu kỳ được coi là tín hiệu thật — đây là hành vi đúng. miss_count trong STATE_ERROR xử lý trường hợp mất line thật sự.

# 6. Kết Quả Đạt Được  —  Achieved Results

| Module | Hàm | Kết quả / Result |
| --- | --- | --- |
| Main() | set_Init() | Xác định các hàm khởi tạo: Timer0/1/2, PWM (CCP1/CCP2), GPIO (ADCON1=0x0F). Thứ tự init bắt buộc đã được xác định và kiểm tra. |
|  | while(true) | Bật HC-SR04. Chạy vòng lặp chính 9-State FSM (switch current_state). Dispatch đúng vào từng update(). |
| Timer 0 | chartering() | Đọc 3 IR sensor mỗi 2ms. Lọc nhiễu N=3 mẫu liên tiếp. Pattern 3-bit → bảng tra → thiết lập state robot. |
|  | led() | LED1 (RC2) bật khi Start, tắt khi END đã kiểm tra. LED2 (RC1) nháy đúng tại trạm khi lấy bi thành công. |
|  | timer_get_ms() | Bộ đếm millisecond hoạt động ổn định. Dùng để tính thời gian chờ lấy bi (2s) và thả bi (2s) tại trạm. |
| Timer 1 | readEcho() | Xử lý xung Echo HC-SR04. Tính: dist_cm = pulse_μs / 58. Dừng khi dist ≤ 2cm tại Station và ≤ 5cm tại END. |
| Timer 2 | duty_motor(pin,A) | Điều khiển 2 motor DC qua TB6612. 8 pattern IR → bảng tra → duty L/R (0–255) @ 20kHz. |

## 6.1 Thông Số Kỹ Thuật Chính  —  Key Technical Specifications

| Thông số | Giá trị | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| PWM Frequency | 20kHz | Timer2, PR2=249, 20MHz crystal. f = 20M/(4×250×1) |
| Sensor Pattern | 3-bit (SL·SM·SR) | 8 entries, O(1) lookup. Active-LOW: SL=!RA0, SM=!RA1, SR=!RA2 |
| HC-SR04 formula | dist_cm = pulse_μs / 58 | Timer1 High Priority ISR 100μs. Stop: ≤2cm (Station), ≤5cm (END) |
| Chatter Filter | N=3 mẫu liên tiếp | 3 consecutive identical samples to confirm state change (~3ms delay) |
| State Machine | 9 states | transition() đảm bảo exit()→entry() ordering. ms_tick volatile uint32_t |
| Timer 0 period | 2ms | chartering() + led() + timer_get_ms() trong cùng ISR Low Priority |
| Station wait | 2s (GRAB_MS=2000) | Chờ cơ cấu lấy bi. Timeout → tiếp tục FOLLOW_LINE |
| Back distance | ~250mm | Lùi đo bằng HC-SR04, không dùng line sensor |
| Checkpoint count | 3 checkpoints | CP1=Start, CP2=After station, CP3=Near END |

# 7. Algorithm Overview — Tổng Quan Thuật Toán

Kiến trúc tổng thể của hệ thống điều khiển xe dò đường: bố trí cảm biến, Lookup Table 8 pattern, cấu hình PWM.

## 7.1 Bố Trí Cảm Biến IR

Ba cảm biến hồng ngoại đặt phía trước xe theo thứ tự SL (trái) – SM (giữa) – SR (phải):

| Cảm biến | Pin PIC18 | Bit trong pattern | Active-LOW (đọc) |
| --- | --- | --- | --- |
| SL – Sensor Trái | RA0 | Bit 2 (MSB) | SL = !PORTAbits.RA0 |
| SM – Sensor Giữa | RA1 | Bit 1 | SM = !PORTAbits.RA1 |
| SR – Sensor Phải | RA2 | Bit 0 (LSB) | SR = !PORTAbits.RA2 |

ℹ Active-LOW: khi sensor thấy vạch đen → pin xuống LOW → đọc 0 từ PORT → phải đảo bit (~) để có logic 1 = thấy line.

⚠ ADCON1 = 0x0F và ANSEL = 0x00 phải là lệnh ĐẦU TIÊN trong main(). PIC18 boot với RA0–RA5 ở chế độ Analog — quên → sensor luôn đọc 0.

pattern = (SL << 2) | (SM << 1) | (SR << 0)   // 0b000 ... 0b111  (0–7)

## 7.2 Lookup Table — 8 Pattern → Motor Command

| Pattern (SL·SM·SR) | Bin | Hex | Ý nghĩa vị trí xe | L_PWM | R_PWM | Lệnh motor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0·0·0 | 000 | 0x00 | Mất line — recover | 0 | 0 | STOP / recover |
| 0·0·1 | 001 | 0x01 | SR only — lệch trái nhiều | 200 | 0 | MOTOR_HARD_RIGHT |
| 0·1·0 | 010 | 0x02 | SM only — THẲNG (lý tưởng) | 160 | 160 | MOTOR_FORWARD ✓ |
| 0·1·1 | 011 | 0x03 | SM+SR — lệch trái nhẹ | 160 | 90 | MOTOR_TURN_RIGHT |
| 1·0·0 | 100 | 0x04 | SL only — lệch phải nhiều | 0 | 200 | MOTOR_HARD_LEFT |
| 1·0·1 | 101 | 0x05 | SL+SR — Junction T/ngã tư | 0 | 0 | STOP→NAV |
| 1·1·0 | 110 | 0x06 | SL+SM — lệch phải nhẹ | 90 | 160 | MOTOR_TURN_LEFT |
| 1·1·1 | 111 | 0x07 | ALL — Ngã 4 hoàn toàn | 0 | 0 | STOP→NAV |

## 7.3 Cấu Hình PWM — CCP1 & CCP2 (Timer2, 20kHz)

| Tham số | Giá trị | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Fosc | 20 MHz | Crystal oscillator |
| PR2 (Timer2 period) | 249 | Chu kỳ đếm = PR2+1 = 250 ticks |
| f_PWM | 20 kHz | 20M / (4 × 250 × 1) = 20,000 Hz |
| Độ phân giải duty | 8-bit (0–255) | CCPR1L = duty>>2; CCP1CON<5:4> = duty & 0x03 |
| CCP1 — Motor trái | RC2 / CCP1 | PWMA của TB6612 |
| CCP2 — Motor phải | RC3 / CCP2 | PWMB của TB6612 (RC1 dùng cho LED2) |

CCPR1L  = duty >> 2;                              // 6 bit cao

CCP1CON = (CCP1CON & 0xCF) | ((duty & 0x03) << 4); // 2 bit thấp

# 8. Chi Tiết Từng Trạng Thái FSM  —  State Detail

ℹ Mỗi state gồm 3 hàm C: entry() — chạy 1 lần khi vào, update() — chạy liên tục trong while(1), exit() — dọn dẹp khi rời.

## 8.1 STATE_IDLE

| Hàm | Hành động chính |
| --- | --- |
| idle_entry() | motor_set(0,0,STOP) ¦ LED1=0 ¦ clear_all_flags() ¦ last_valid_pat=0x02 |
| idle_update() | Poll PORTBbits.RB7 (active-LOW). Nếu bấm → run_flag=1 → transition(FOLLOW_LINE) |
| idle_exit() | LED_STATUS=1 ¦ last_valid_pat=0x02 |

## 8.2 STATE_FOLLOW_LINE (State chính)

uint8_t pat = read_sensor_pattern();   // Chatter filter N=3

if(is_junction(pat)) → transition(NAVIGATION)   // pat==0x05 hoặc 0x07

if(station_flag)     → transition(STATION)      // IOCB ISR set

if(pat == 0x00)      → pat = last_valid_pat;    // Giữ hướng cuối

MotorCmd_t cmd = lookup_motor(pat);

motor_set(cmd.L, cmd.R, cmd.dir);

## 8.3 STATE_STATION → STATION_STOP → STATION_BACK

| State | Tốc độ | Hành động | Chuyển khi |
| --- | --- | --- | --- |
| STATION | Chậm (80/255) | Bám line chậm + đo HC-SR04 mỗi vòng | dist ≤ 2cm → STATION_STOP |
| STATION_STOP | Dừng (0) | Kích GRAB_PIN=RC3, chờ ball_ok (RB3 active-LOW) | ball_ok=1 → BACK ¦ timeout 2s → FOLLOW_LINE |
| STATION_BACK | Lùi (120/255) | Lùi đo bằng HC-SR04 ~250mm không dùng line sensor | Đủ 250mm → NAVIGATION |

## 8.4 STATE_NAVIGATION

TurnDir_t d = route_table[cur_node];

if(d==TURN_L) motor_set(0,   200, FWD);  // Xoay gắt trái

if(d==TURN_R) motor_set(200, 0,   FWD);  // Xoay gắt phải

// Xác nhận: SM thấy line VÀ elapsed > MIN_TURN_MS (200ms)

if(SM && elapsed > 200) { cur_node++; transition(FOLLOW_LINE); }

## 8.5 STATE_ERROR — Phân Loại Lỗi

| Loại lỗi | Nguyên nhân | Xử lý | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| ERR_NOISE | Cả 3 sensor ON không phải junction | Chờ 200ms (NOISE_WAIT_MS) ổn định | → FOLLOW_LINE |
| ERR_LOSTLINE | miss_count ≥ MISS_THRESH (10) | Lùi 300ms tìm line, retry ≤ MAX_RETRY=3 | → FOLLOW_LINE hoặc → END |
| ERROR_TIMEOUT | Ở ERROR > 5000ms | Dừng an toàn | → STATE_END |

# 9. Motor & TB8833  —  Driver Motor và PWM

## 9.1 Bảng 7 Trạng Thái Motor

| Motor State | L_PWM | R_PWM | DIR | Dùng trong State |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR_STOP | 0 | 0 | STOP | IDLE, STATION_STOP, END |
| MOTOR_FORWARD | 160 | 160 | FWD | FOLLOW_LINE (pat 0x02) |
| MOTOR_TURN_L | 90 | 160 | FWD | FOLLOW_LINE (pat 0x06) |
| MOTOR_TURN_R | 160 | 90 | FWD | FOLLOW_LINE (pat 0x03) |
| MOTOR_HARD_L | 0 | 200 | FWD | FOLLOW_LINE (0x04), NAV |
| MOTOR_HARD_R | 200 | 0 | FWD | FOLLOW_LINE (0x01), NAV |
| MOTOR_BACKWARD | 120 | 120 | BWD | STATION_BACK, BACK |

## 9.2 Hàm motor_set()

void motor_set(uint8_t l, uint8_t r, MotorDir_t dir) {

if(dir == DIR_STOP) { l = 0; r = 0; }

LATBbits.LATB0 = (dir == DIR_FWD) ? 1 : 0;  // AIN1 Motor trái

LATBbits.LATB2 = (dir == DIR_FWD) ? 1 : 0;  // BIN1 Motor phải

CCPR1L  = l >> 2;  CCP1CON = (CCP1CON & 0xCF) | ((l & 0x03) << 4);

CCPR2L  = r >> 2;  CCP2CON = (CCP2CON & 0xCF) | ((r & 0x03) << 4);

}

⚠ AIN2 và BIN2 nối cố định GND — tiết kiệm 2 pin GPIO. STBY=RB6 phải HIGH trước khi motor quay.

# 10. Cấu Hình GPIO, Timer, Pin Map  —  Driver Config

## 10.1 Thứ Tự Init Bắt Buộc

⚠ Thứ tự khởi tạo KHÔNG được thay đổi. Sai thứ tự gây bug ngầm rất khó debug.

| Bước | Hàm | Module | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | gpio_init() | GPIO | ADCON1=0x0F trước tiên. Nếu gọi sau → ISR bắn khi TRISA chưa set → đọc sensor sai |
| ② | timer0_init() | Timer0 → LED ISR | Cấu hình Timer0, bật TMR0IE. ISR chạy sau GIE=1 ở bước ⑥ |
| ③ | timer1_init() | Timer1 → HC-SR04 | TMR1ON=0. Sẵn sàng để readEcho() bật thủ công khi cần đo |
| ④ | pwm_init() | Timer2 + CCP | Cần gọi sau gpio_init() (TRISC đã OUTPUT) để CCP hoạt động |
| ⑤ | led_init() | LED1 RC0, LED2 RC1 | Tắt cả 2 LED trước. Gọi sau timer0_init() tránh nháy ngẫu nhiên |
| ⑥ | GIE=1, PEIE=1, IOCB, RBIE=1 | Interrupts | Bật ngắt SAU CÙNG. IOCB=0b10001000: theo dõi RB3 và RB7 |
| ⑦ | idle_entry() | State Machine | Điểm bắt đầu FSM. Motor dừng, LED tắt, chờ nút bấm |

## 10.2 Pin Map Tổng Hợp PIC18F2685 28-Pin

| Pin | Tên | Hướng | Kết nối với | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA0 | SL | INPUT | IR sensor trái | Active-LOW. !PORTAbits.RA0 |
| RA1 | SM | INPUT | IR sensor giữa | Active-LOW. Xác nhận sau khi rẽ |
| RA2 | SR | INPUT | IR sensor phải | Active-LOW. !PORTAbits.RA2 |
| RB0 | AIN1 | OUTPUT | TB6612 DIR Motor trái | 1=tiến, 0=lùi |
| RB2 | BIN1 | OUTPUT | TB6612 DIR Motor phải | 1=tiến, 0=lùi |
| RB3 | BALL | INPUT | Cảm biến bi | Active-LOW, IOCB interrupt |
| RB4 | Trig | OUTPUT | HC-SR04 Trigger | Pulse 10μs để kích đo |
| RB5 | Echo | INPUT | HC-SR04 Echo | Đo xung bằng Timer1 |
| RB6 | STBY | OUTPUT | TB6612 Enable | HIGH=enable, LOW=sleep |
| RB7 | BTN | INPUT | Nút bấm RUN/STOP | Active-LOW, IOCB |
| RC0 | LED1 | OUTPUT | LED Status | Sáng khi chạy, tắt khi END. Dùng RC2 trong slide gốc |
| RC1 | LED2 | OUTPUT | LED Action | Nháy 200ms khi lấy bi thành công |
| RC2 | CCP1 | OUTPUT | TB8833 PWMA Motor trái | PWM 20kHz |
| RC3 | CCP2 | OUTPUT | TB8833 PWMB Motor phải | PWM 20kHz |
| RC4 | GRAB | OUTPUT | Servo gắp bi | HIGH=kích servo |
| RC5 | RELEASE | OUTPUT | Cơ cấu thả bi | HIGH 500ms khi END |

# 11. Khung Code C  —  C Code Skeleton

## 11.1 Khai Báo Enum & Typedef

#include <xc.h>

#include <stdint.h>

#pragma config OSC=HS, WDT=OFF, LVP=OFF, PWRT=ON

typedef enum { STATE_IDLE=0, STATE_FOLLOW_LINE, STATE_STATION,

STATE_STATION_STOP, STATE_STATION_BACK,

STATE_NAVIGATION, STATE_BACK, STATE_ERROR,

STATE_END } SystemState_t;  // 9 states

typedef enum { DIR_STOP=0, DIR_FWD, DIR_BWD } MotorDir_t;

typedef enum { TURN_L=0, TURN_R, GO_STR } TurnDir_t;

typedef enum { ERR_NONE=0, ERR_NOISE, ERR_LOSTLINE, ERR_TIMEOUT } ErrorCode_t;

typedef struct { uint8_t L; uint8_t R; MotorDir_t dir; } MotorCmd_t;

## 11.2 Lookup Table (const ROM)

const MotorCmd_t motor_table[8] = {

{  0,   0, DIR_STOP},  // 0b000 mất line → last_valid_pat

{200,   0, DIR_FWD },  // 0b001 SR only  → rẽ gắt phải

{160, 160, DIR_FWD },  // 0b010 SM only  → thẳng ✓

{160,  90, DIR_FWD },  // 0b011 SM+SR    → lệch phải nhẹ

{  0, 200, DIR_FWD },  // 0b100 SL only  → rẽ gắt trái

{  0,   0, DIR_STOP},  // 0b101 SL+SR    → junction T

{ 90, 160, DIR_FWD },  // 0b110 SL+SM    → lệch trái nhẹ

{  0,   0, DIR_STOP},  // 0b111 ALL      → junction X

};

## 11.3 Bảng #define — Hằng Số Điều Chỉnh

| Nhóm | #define | Giá trị | Ý nghĩa — Cách chỉnh |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor PWM | BASE_PWM | 160 | Tốc độ thẳng (~63%). Tăng → nhanh hơn, dễ trượt cua |
| Motor PWM | HIGH_PWM | 200 | Tốc độ rẽ gắt. Giảm nếu xe quay quá đà |
| Motor PWM | SLOW_PWM | 80 | Tiếp cận station (50% base) |
| Motor PWM | BACK_PWM | 120 | Tốc độ lùi an toàn |
| Timing | GRAB_MS | 2000ms | Timeout gắp bi 2s |
| Timing | BACK_MS | 600ms | Thời gian lùi khỏi station |
| HC-SR04 | STOP_CM_STATION | 2cm | Khoảng cách dừng tại Station |
| HC-SR04 | STOP_CM_END | 5cm | Khoảng cách kích thả bi tại END |
| Lọc nhiễu | MISS_THRESH | 10 | Số chu kỳ mất line → ERROR |
| Lọc nhiễu | CHATTER_N | 3 | Mẫu liên tiếp xác nhận tín hiệu |
| Lọc nhiễu | MAX_RETRY | 3 | Số lần retry tối đa trong ERROR |
| Checkpoint | MAX_CHECKPOINT | 3 | Số checkpoint trong hành trình |

# 12. Bảng Chuyển State & Flag  —  Transition & Flags

## 12.1 Bảng Flag Toàn Cục

| Flag / Biến | Kiểu | Ai SET | Ai CLEAR | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| current_state | SystemState_t | transition() | transition() | Trạng thái FSM hiện tại. Khởi tạo=STATE_IDLE |
| run_flag | volatile uint8_t | IOCB ISR RB7 | idle_exit() | Nút bấm START → set=1 |
| junction_flag | uint8_t | follow_line_update() | nav_exit() | pat==0x05 hoặc 0x07 |
| station_flag | volatile uint8_t | IOCB ISR RB3 | follow_line_exit() | Phát hiện vùng station |
| ball_ok | uint8_t | station_stop_update() | station_stop_exit() | !RB3 sau khi servo gắp |
| error_flag | uint8_t | follow_line_update() | error_exit() | miss_count>=MISS_THRESH |
| end_flag | uint8_t | nav_update() | end_exit() | Hoàn thành hành trình |
| checkpoint_id | uint8_t 1–3 | Các state update() | Chỉ khi chu trình xong | CP1/CP2/CP3 để phục hồi sau lỗi |
| ms_tick | volatile uint32_t | Timer0 ISR | — | Bộ đếm ms toàn cục. volatile BẮT BUỘC |

# 13. Chatter Filter  —  Lọc Nhiễu Cảm Biến IR

## 13.1 Code C Đầy Đủ

#define CHATTER_N   3

static uint8_t chatter_prev  = 0xFF;  // pattern lần trước (0xFF=chưa init)

static uint8_t chatter_count = 0;     // đếm mẫu liên tiếp giống nhau

static uint8_t chatter_conf  = 0x02;  // confirmed (default=SM thẳng)

uint8_t read_sensor_pattern(void) {

uint8_t raw = (!PORTAbits.RA0 << 2) | (!PORTAbits.RA1 << 1) | !PORTAbits.RA2;

if(raw == chatter_prev) {

if(chatter_count < CHATTER_N) chatter_count++;

} else {

chatter_prev  = raw;

chatter_count = 1;

}

if(chatter_count >= CHATTER_N) chatter_conf = raw;

return chatter_conf;  // LUÔN trả về giá trị ĐÃ XÁC NHẬN

}

⚠ Gọi chatter_filter_reset() trong follow_line_entry() để tránh 'confirmed' cũ từ state trước ảnh hưởng quyết định motor.

## 13.2 Chọn CHATTER_N Theo Môi Trường

| CHATTER_N | Trễ (~2ms/ISR) | Môi trường | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ≈4ms | Track sạch, ánh sáng ổn định | Phản ứng nhanh, còn dễ bị spike |
| 3 ★ | ≈6ms | Track thông thường, trong nhà | ĐỀ XUẤT — Cân bằng tốt nhất |
| 4 | ≈8ms | Môi trường nhiễu điện từ cao | Rất ổn định, hơi trễ với xe nhanh |
| 5 | ≈10ms | Ngoài trời, ánh sáng biến thiên | Lọc mạnh, không phù hợp tốc độ cao |

# 14. Vòng Lặp Chính & Timer  —  Main & Timers

## 14.1 Hàm main() Hoàn Chỉnh

int main(void) {

gpio_init();    // ① GPIO trước tiên (ADCON1=0x0F!)

timer0_init();  // ② Timer0 → LED ISR 2ms

timer1_init();  // ③ Timer1 → HC-SR04 (không ISR, polling)

pwm_init();     // ④ Timer2 + CCP → PWM 20kHz

led_init();     // ⑤ LED init (tắt cả 2)

INTCONbits.PEIE = 1;  INTCONbits.GIE = 1;   // ⑥ Bật interrupt sau cùng

IOCB = 0b10001000;    INTCONbits.RBIE = 1;   // RB3(ball)+RB7(BTN)

current_state = STATE_IDLE;  idle_entry();    // ⑦ Bắt đầu FSM

while(1) {

switch(current_state) {

case STATE_IDLE:          idle_update();          break;

case STATE_FOLLOW_LINE:   follow_line_update();   break;

case STATE_STATION:       station_update();       break;

case STATE_STATION_STOP:  station_stop_update();  break;

case STATE_STATION_BACK:  station_back_update();  break;

case STATE_NAVIGATION:    nav_update();           break;

case STATE_BACK:          back_update();          break;

case STATE_ERROR:         error_update();         break;

case STATE_END:           end_update();           break;

default: transition(STATE_IDLE); break;

}

}

return 0;

}

## 14.2 Logic 2 LED Theo State Machine

| State / Sự kiện | LED1 (RC2) — Status | LED2 (RC1) — Action | Cơ chế |
| --- | --- | --- | --- |
| STATE_IDLE | TẮT | TẮT | Direct set: LATC=0 |
| STATE_FOLLOW_LINE (Start) | ★ SÁNG liên tục | Tắt | LATC0=1 trong follow_line_entry() |
| STATION_STOP — ball_ok=1 | Giữ sáng | ★ NHÁY 200ms | led2_blink_en=1 → ISR toggle khi led_tick%40==0 |
| STATION_STOP (exit) | Giữ sáng | ★ TẮT | led2_blink_en=0, LATC1=0 |
| STATE_END | ★ TẮT | TẮT | LATC0=0 trong end_entry() |
| STATE_ERROR | TẮT | TẮT | Tắt cả 2 |

# 15. Kế Hoạch Tiếp Theo  —  Planned Work

| Giai đoạn | Mốc | Thời gian | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Code | Start code Bắt đầu code | 30/03 → 06/04 (7 ngày) | • Code toàn bộ 9 FSM states bằng C (XC8) • Cấu hình Timer0/1/2 ISR • Motor lookup table + chatter filter N=3 • HC-SR04 đo khoảng cách (dist≤2cm Station, ≤5cm END) • Checkpoint management (checkpoint_id 1→3) |
| Phase 2 Test | Test & Debug Thử nghiệm | 06/04 → 15/04 (9 ngày) | • Unit test từng state FSM độc lập • Hardware integration test trên track thực tế • Chỉnh tham số: STOP_CM (2cm/5cm), BACK_MS, CHATTER_N • Kiểm tra Checkpoint recovery (3 checkpoint) • Demo cuối & nộp báo cáo (15/04) |

ℹ Thứ tự ưu tiên khi gặp lỗi: (1) Kiểm tra ADCON1=0x0F đặt trước tiên. (2) Kiểm tra STBY=RB6 HIGH trước khi chạy motor. (3) Kiểm tra ms_tick khai báo volatile. (4) Kiểm tra clear biến khi reset checkpoint.

⚠ clear_all_flags() KHÔNG reset checkpoint_id. Biến này chỉ reset khi chu trình hoàn thành hoàn toàn (end_exit() sau khi nhấn nút). Đây là điểm dễ gây bug khi restart từ checkpoint.